[image: image1.jpg]Ten. B MuHcke: (+375 17) 500-20-02
"m akc B MuHcke: (+375 17) 500-20-09
’ e-mail: info@tenzor.by





                Региональное представительство фирмы


        Фарцойгверк Бернард Кроне ГмбХ 

             в Республике Беларусь

03.02.2011








Уважаемые господа,

мы благодарим Вас за проявленный к нашей продукции интерес. На основании наших «Общих условий продаж» мы делаем Вам следующее предложение:

Полуприцеп КРОНЕ ПРОФИ-ЛАЙНЕР

Тип: SDP 27 eLB3-BW
Технические характеристики

Допускаемая нагрузка на седло




12 000 кг

Предельно допускаемая нагрузка на тележку



27 000 кг

Технически возможная максимальная полная масса


39 000 кг

Расстояние между осями





1 310 мм

Толщина рамы с днищем (впереди)




125 мм

Высота седла тягача в ненагруженном состоянии


1 150 мм

Длина в свету







13 620 мм

Ширина в свету (между стойками)




2 480 мм

Высота в свету (по нижнему краю верхней балки каркаса)

2 685 мм

Высота полуприцепа в ненагруженном состоянии


4 010 мм

Радиус поворота переднего края прицепа



2 040 мм

Объем 








90,69 м3
Предназначен для регистрации в Республике Беларусь

Шасси

Двутавровые лонжероны, сварная рама с поперечинами.

Шкворень: 2 дюйма (установка под радиус поворота 2 040 мм).

Задний противоподкатный брус по стандарту ЕС, окрашен в белый цвет.

Боковые противоподкатные ограждения окрашены в белый цвет.

Универсальная система крепления груза «Мультилок» 
Опорные стойки

Два механических домкрата 2 х 12 т, обслуживание с одной стороны: справа.
Тележка

3 оси грузоподъёмностью по 9 000 кг.

Расстояние между осями 1 310/1 310 мм.
Оси BPW с пневмоподвеской и дисковыми тормозными аппаратами (ЕТ 0) с клапаном подъёма-опускания. 

Шины /диски

7 шт, размерность 385/65 R22,5 (11,75х 22,5), изготовитель по выбору Кроне.

Крепление запасного колеса

Короб установлен справа за тележкой.
Дополнительный короб под запасное колесо.

Брызговики

Согласно Директивам ЕС 78/549 и 91/226

Тормоза

Тормозная система согласно Директиве ЕС 71/320, включая внешний диагностический разъём.

Пружинные энергоаккумуляторы.

Разъёмы для подключения тормозной системы спереди на высоте ок. 800 мм над платформой.

2 шт. противооткатных клиньев.

Антиблокировочная система 2S/2М, 2 датчика на одной оси.

Электрооборудование

Световые приборы согласно Директивам ЕС

Два больших габаритных фонаря на резиновых кронштейнах.

Габаритные огни по боковым стенкам прицепа.

Разъемы для подсоединения электрических кабелей на передней стенке, высота 300 мм от платформы на 24 В.

2х7- полюсные розетки.

15-полюсная розетка. 

Комбинированные задние фонари, включающие один противотуманный фонарь и один фонарь заднего хода.

Днище

Тип: BO 13620B, 22-слойное водостойкое покрытие толщиной 30 мм.

Боковые ребра имеют жестяную окантовку, прочность по DIN 283.

Рассчитано на работу погрузчика весом до 7 т.

Каркас

Тип: AB13620SP.

Система сдвижного тента Edscha
Регулировка по высоте от 2500 до 3000 мм

4 комплекта деревянных боковых ограждений

Передняя стенка

Высота 2400 мм

Усилена перфорированным листом

1 ряд петель для тента

Задний борт

Откидной задний борт высотой 550 мм
Борта

Алюминиевые борта высотой 550 мм

4 секции на каждой стороне

3 пары вставных стоек на шарнирах

Принадлежности

Исполнение под таможенный замок

Две таблички TIR (спереди и сзади)

Тент

Один ряд проушин по периметру под таможенное исполнение

Тент ПВХ  в таможенном исполнении

Светопроницаемая крыша

Окраска 
Лак 13620 S
Стальные детали с дробеструйной обработкой, с нанесенной грунтовкой в электростатическом поле и нанесением порошкообразного красителя

Оси и ступицы окрашены в черный цвет

Диски серебристые

Боковые и задние противоподкатные ограждения белые

Детали каркаса черные или оцинкованные

Шасси - темно-серый MB 7350

Тент - серебристый
Каркас – темно-серый MB 7350
Документы

Транзитные номера

CEMT-сертификат

Одобрение типа
	
	На условиях EXW, г. Верлте, Германия
	На условиях DDP, г. Минск, РБ

	Цена за единицу
	22 700 Евро
	32 650 Евро


